ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG NÂNG CAO

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang Vinh

Học viên thực hiện:

| Huỳnh Phạm Nhất Triều | 2370014 |
| --- | --- |

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

Mục lục

1	Bài 1	3

1.1	Đề bài	3

1.2	Các bước thực hiện	3

1.3	Kết quả thực hiện	4

1.4	Source code	5

2	Bài 2	6

2.1	Đề bài	7

2.2	Các bước thực hiện	7

2.3	Kết quả thực hiện	8

2.4	Source code	8

3	Bài 3	10

3.1	Đề bài	10

3.2	Các bước thực hiện	10

3.3	Kết quả thực hiện	12

3.4	Source code	12

4	Tài liệu tham khảo	15

# Bài 1

## Đề bài

Write a program to generate a clock signal 1Hz at PF1, and a clock signal 2Hz at PF2.

## Các bước thực hiện

- Cấu hình GPIO cho Port F, Pin 1, 2 ở mode output.

- Viết hàm tạo xung Clock 2 Hz cho chân PF2, ứng với chu kỳ 0.5s bằng cách thay đổi mức ở ngõ ra liên tục

+ Tạo mức 0 ở ngõ ra

+ Delay 0.5s

+ Tạo mức 1 ở ngõ ra

+ Delay 0.5s

- Tương tự cho Clock 1 Hz cho chân PF1, ứng với chu kỳ 1s:

+ Tạo mức 0 ở ngõ ra.

+ Gọi hàm generateClock1() (tương đương delay 1s).

+ Tạo mức 1 ở ngõ ra.

+ Gọi hàm generateClock1 (tương đương delay 1s).

- Trong hàm main() gọi hàm configureGPIO() và trong loop while(1) gọi hàm generateClock2() để tạo ra 2 xung như yêu cầu của đề bài.

## Kết quả thực hiện

https://drive.google.com/file/d/1J460tjMUmTZB02ye6URO7urZaKSanUON/view?usp=sharing

## Source code

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_types.h"

#include "driverlib/debug.h"

#include "driverlib/fpu.h"

#include "driverlib/gpio.h"

#include "driverlib/pin_map.h"

#include "driverlib/sysctl.h"

#define PIN_HIGH    0xFF

#define PIN_LOW     0x00

//*****************************************************************************

//

// Configure the GPIO and its pins.  This must be called before generateClock().

//

//*****************************************************************************

void configureGPIO(void){

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2);

}

void generateClock1(void){

// High pin

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, PIN_HIGH);

// Delay 0.5s

SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 6);

// Low pin

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, PIN_LOW);

// Delay 0.5s

SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 6);

}

void generateClock2(void){

// High pin

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, PIN_HIGH);

// Delay 1s

generateClock1();

// Low pin

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, PIN_LOW);

// Delay 1s

generateClock1();

}

int main(void)

{

//

// Set the clocking to run directly from the crystal.

//

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |

SYSCTL_OSC_MAIN);

// Initialize GPIO

configureGPIO();

while(1)

{

//

// Generate clock as required

//

generateClock2();

}

}

# Bài 2

## Đề bài

Write a program to count a 8bit number and display on 8 single LEDs at port PB[7:0].

## Các bước thực hiện

- Cấu hình GPIO cho Port B, Pin 1, 2, …, 7 ở mode output.

- Viết hàm xuất giá trị của biến đếm ra các LED

- Trong hàm main(), khởi tạo biến count tương trưng cho số 8-bit, gọi hàm configureGPIO() và trong loop while(1):

+ Kiểm tra biến count có nằm ngoài giá trị yêu cầu hay không (0-255).

+ Gọi hàm exportToLEDs() và truyền giá trị biến count vào để xuất ra các LED.

+ Delay 1s.

+ Tăng biến đếm count lên 1.

## Kết quả thực hiện

https://drive.google.com/file/d/11n01tT18E5S8mQsmz9Zw6Hl5SKWknmz0/view?usp=sharing

## Source code

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_types.h"

#include "driverlib/debug.h"

#include "driverlib/fpu.h"

#include "driverlib/gpio.h"

#include "driverlib/pin_map.h"

#include "driverlib/sysctl.h"

#define PIN_HIGH    0xFF

#define PIN_LOW     0x00

//*****************************************************************************

//

// Configure the GPIO and its pins.  This must be called before generateClock().

//

//*****************************************************************************

void configureGPIO(void){

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|

GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);

}

void exportToLEDs(uint8_t count){

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|

GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, count);

}

int main(void)

{

uint8_t count = 0;

// Set the clocking to run directly from the crystal.

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |

SYSCTL_OSC_MAIN);

// Initialize GPIO

configureGPIO();

while(1)

{

// Check count value is out of range or not (0-255)

if (count > 255)

count = 0;

// Export count value to LED

exportToLEDs(count);

// Delay 1 second

SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 3);

// Increase count value

count ++;

}

}

# Bài 3

## Đề bài

Write a program to measure the temperature using the internal sensor, and transmit them to UART after every second.

## Các bước thực hiện

- Cấu hình UART 0 với tốc độ baund 115200, 8 bit dữ liệu, 1 bit stop, và không parity

- Cấu hình ADC 0 với sample sequence number là 2 (cho phép lấy tối đa 4 mẫu), các step 0, 1, 2, 3 được cấu hình là ADC_CTL_TS ứng với giá trị của “internal temperature sensor” với step 3 được cấu hình cuối cùng (ADC_CTL_END) và raise ngắt khi hoàn thành (ADC_CTL_IE).

- Viết hàm để truyền một chuỗi ký tự:

- Trong hàm main(), gọi hàm configureUART(), configureADC() để khởi tạo các ngoại vi cần thiết và trong loop while(1):

+ Đo nhiệt độ của cảm biến nhiệt độ và lưu vào buffer (4 giá trị).

+ Tính trung bình và convert từ giá trị ADC sang giá trị nhiệt độ theo công thức trong datasheet:

+ Convert giá trị từ uint32_t sang chuỗi string.

+ Truyền chuỗi vừa convert qua UART sử dụng hàm UARTStringPut().

+ Delay 1s.

## Kết quả thực hiện

https://drive.google.com/file/d/1Jnt1f585BgOl07N9KvLN6eJXNhhwz4VV/view?usp=sharing

## Source code

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_types.h"

#include "driverlib/gpio.h"

#include "driverlib/pin_map.h"

#include "driverlib/sysctl.h"

#include "driverlib/uart.h"

#include "driverlib/adc.h"

void configureUART(void){

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);

GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);

GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);

GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,

(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));

}

void configureADC(void){

//

// Enable the ADC0 module.

//

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);

//

// Wait for the ADC0 module to be ready.

//

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_ADC0))

{

}

//

// Enable the first sample sequencer to capture the value of channel 0 when

// the processor trigger occurs.

//

ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 2, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);

ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 0, ADC_CTL_TS);

ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 1, ADC_CTL_TS);

ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 2, ADC_CTL_TS);

ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 3, ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END | ADC_CTL_TS);

ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 2);

}

void UARTStringPut(uint32_t ui32Base,const char *str, size_t count){

size_t i;

char ch;

for(i = 0; i < count; i++){

ch = str[i];

UARTCharPut(ui32Base, (char) ch );

}

}

int main(void) {

uint32_t ui32Temp[4];

double tempAvg;

double finalResult;

char tempBuffer[50] = {'\0'};

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);

configureUART();

configureADC();

while (1)

{

/* Measure temperature */

// Clear the interrupt flag which indicating the ADC conversion process is complete

ADCIntClear(ADC0_BASE, 2);

// Trigger the sample sequence.

ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 2);

// Wait until the sample sequence has completed.

while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 2, false));

// Read the value from the ADC.

ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 2, ui32Temp);

// Calculate average value for 4 samples

tempAvg = (double) ((ui32Temp[0] + ui32Temp[1] + ui32Temp[2] + ui32Temp[3])/4);

// Convert ADC value to Temperature

finalResult = round((double)((1475 * 4096 - (75 * 33 * tempAvg)) / 40960));

/* Transmit to UART */

// Convert the unsigned integer ui32Temp value to a string tempBuffer.

sprintf(tempBuffer, "Current Temp: %u\r\n", (uint32_t) finalResult);

// Transmit

UARTStringPut(UART0_BASE, tempBuffer, strlen(tempBuffer));

/* Delay 1s */

SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 3);

}

}

# Tài liệu tham khảo

[1] TivaWare™ Peripheral Driver Library for C Series User's Guide (Rev. E)

[2] Tiva™ C Series TM4C123GH6PM Microcontroller Data Sheet datasheet (Rev. E)